TMS320F28335 SST

前级整流控制上机测试步骤

工程：E:\repos\resst　目标板：TMS320F28335　版本：低压分阶段验证版

安全原则 低压、限流、空载、逐级放行。未经前一级验证通过不得进入下一级；功率接线、放电和高压测量必须由具备资质人员完成。

# 1　测试目标与禁止事项

依次验证固件与安全初态、12路ADC零偏、Vdc测量比例、PLL锁相、GPIO22预充、GPIO23旁路、PWM释放、GPIO21停止及TZ故障保护。

GPIO21停止后必须先PWM_BlockOutput()，再断GPIO23，最后断GPIO22。

TZ1/TZ2异常时禁止释放PWM；预充、旁路等待和PLL等待期间PWM必须保持Block。

不得用ADC offset补偿CT1/CT2/Gain比例误差；未确认真实Vdc比例前不得把门槛直接填成20V、100V或800V。

FAULT不得自动清除；先断功率、确认放电、查明原因，再复位DSP。

# 2　设备、接线与上电前检查

隔离可调且带限流的低压三相电源；示波器、隔离差分探头、电流探头、万用表；XDS、CCS和串口工具。

GPIO21：保持型高有效启动；GPIO20：运行指示；GPIO22：S1/S2/S3输入总开关；GPIO23：S4/S5/S6预充旁路总开关。

首次测试断开功率输入，确认6路直流电容已放电；仅保持DSP控制板和采样板供电。

# 3　编译、下载与安全初态

CCS选择Debug并执行Full Build，要求0 errors；下载最新Debug\resst.out，不使用旧Flash_Release输出。

GPIO21保持0后复位并Resume，等待至少100ms，使初始化及50ms低电平消抖完成。

确认GPIO20=0、GPIO22=0、GPIO23=0；示波器确认所有ePWM门极输出被封锁。

核对系统状态、ADC帧、20kHz ISR及调度诊断。

Diagnostics_Get()->system_state    = 2 (STANDBY)
Diagnostics_Get()->fault_code      = 0 (FAULT_NONE)
fast_isr_count / g_adc_frame_count 持续增加
g_start_seq_state=0, g_grid_switch_cmd=0, g_bypass_switch_cmd=0
fast_isr.max_cycles 明显低于7000；miss计数不持续增加

# 4　12路ADC零偏整定

## 4.1　零输入与Modbus采样

确认功率输入断开、母线放电，Vac=0、Iac=0。不能证明输入为0时，禁止校准该通道。若使用Modbus，将BOARD_DEBUG_JUSTFLOAT_ENABLE设为0后重新完整编译。

发送：01 03 00 00 00 0C 45 CF
HR0~HR11：Vdc1~Vdc6、Va~Vc、Ia~Ic；16位数据高字节在前
连续采集至少100帧，各通道独立求平均并四舍五入

## 4.2　CCS写入与验证

g_vdc1_offset_counts ... g_vdc6_offset_counts
g_vac_va_offset_counts / g_vac_vb_offset_counts / g_vac_vc_offset_counts
g_iac_ia_offset_counts / g_iac_ib_offset_counts / g_iac_ic_offset_counts

单位均为ADC count。写入各通道raw平均值后，Vdc应接近0且不为负，Vac/Iac应围绕0小幅波动。确认后写回board_config.h对应*_OFFSET_COUNTS_DEFAULT，再编译、复位并复查。

偏置纪律 Offset只修正零点。若输入翻倍而软件结果不近似翻倍，应检查CT1/CT2/Gain，禁止继续调offset。

# 5　Vdc、Vac、Iac比例标定与预充参数整定

零偏整定完成后，必须分别验证Vdc、Vac和Iac三类通道的比例及极性。三类量共用ADC Vref/最大码值，但各自使用独立的CT1、CT2、模拟调理增益和换算公式；不得只校Vdc后假定Vac/Iac也正确。

## 5.1　当前工程标定值与公式

Vdc当前实装标定：CT1=1000V:2V、CT2=1:1、模拟Gain=1，因此软件值为按已确认CT1比例换算的一次侧电压，理论满量程约1500V。

Vdc = max(raw - offset, 0) × 3 / 4095 × 1000 / 2
    ≈ corrected_raw × 0.36630 V
400V门槛约对应 corrected_raw = 1092 counts

Vac当前配置：CT1=3000Vrms:100Vrms；CT2=100Vrms:0.00167Arms；TIA=1000Ω；模拟Gain=0.5。换算为有符号瞬时一次侧电压：

Vac = polarity × (raw - offset) × VREF/MAX_COUNT
      ÷ (VAC_TIA_OHM × VAC_ANALOG_GAIN)
      × (VAC_CT2_PRI_V_RMS/VAC_CT2_SEC_A_RMS)
      × (VAC_CT1_PRI_V_RMS/VAC_CT1_SEC_V_RMS)
当前约为 polarity × delta × 2.6322 V/count

Iac当前配置：CT1=100A:5A；CT2=5A:0.0025A；TIA=1000Ω；模拟Gain=0.5。换算为有符号一次侧电流：

Iac = polarity × (raw - offset) × VREF/MAX_COUNT
      ÷ (IAC_TIA_OHM × IAC_ANALOG_GAIN)
      × (IAC_CT2_PRI_A/IAC_CT2_SEC_A)
      × (IAC_CT1_PRI_A/IAC_CT1_SEC_A)
当前约为 polarity × delta × 0.058608 A/count

## 5.2　三类通道实测标定

Vdc：逐路施加两个以上已知直流低压点（如0.5V、1.0V、1.5V），记录raw、g_measurement.vdc_v[]及万用表值；不得超过ADC 0~3V。按真实硬件修改BOARD_VDC_CT1_PRI_V/SEC_V、BOARD_VDC_CT2_PRI_V/SEC_V、BOARD_VDC_ANALOG_GAIN。

Vac：使用隔离低压正弦源逐相验证，记录示波器/万用表有效值、raw波形及g_measurement.vac_v[]；确认零点、幅值、50Hz波形、Va/Vb/Vc相序与各相polarity。比例由BOARD_VAC_CT1_*、BOARD_VAC_CT2_*、BOARD_VAC_TIA_OHM、BOARD_VAC_ANALOG_GAIN控制。

Iac：使用隔离限流回路和电流探头/标准表逐相注入至少两个电流点，记录raw及g_measurement.iac_a[]；确认幅值、正负方向和三相通道映射。比例由BOARD_IAC_CT1_*、BOARD_IAC_CT2_*、BOARD_IAC_TIA_OHM、BOARD_IAC_ANALOG_GAIN控制。

BOARD_ADC_VREF_V和BOARD_ADC_MAX_COUNT影响三类测量。Vref应实测或依据硬件确认，不得为凑数随意修改。任何比例参数修改后，必须重新完整编译并复测三类通道。

测量比例合格后，现场通过CCS调整g_precharge_done_v、g_precharge_timeout_ms、g_bypass_delay_ms；参数基本确定后再写回对应*_DEFAULT宏。

门槛设置 当前BOARD_PRECHARGE_DONE_V_DEFAULT为400V，约对应1092个有效counts；含义是六路最低一路也必须达到400V，并非六路合计400V。低压实验前必须在CCS修改g_precharge_done_v，DSP复位后恢复400V。

# 6　PLL独立测试

GPIO21保持0，PWM Block，GPIO22/23保持0。向已确认安全的Vac采样输入位置注入隔离、限流、相序正确的三相50Hz信号。当前BOARD_PLL_LOCK_VMAG_MIN_V=50.0V，表示Clarke变换后的αβ矢量峰值；测试相电压至少约35.4Vrms（线电压约61.2Vrms）才能越过该门槛。不得把50V直接加到ADC引脚，也不得绕过PLL判据。

观察：g_measurement.vac_v[0..2]、g_pll.vmag、g_pll.freq
      g_pll.vd、g_pll.vq、g_pll.theta、g_pll_switch_req
      g_switch_alpha、g_switch_phase_err_deg

g_pll.freq≈50Hz不能单独证明锁定：vmag低于门槛时PLL会进入50Hz holdover。

通过：三相幅值和相序正确；vmag>50V；频率稳定在50Hz附近；|vq|<3%×vmag且vd>90%×vmag。

连续满足判据约200ms后g_pll_switch_req=1；随后约200ms内g_switch_alpha平滑升至1附近，无突跳和FAULT。

撤去或降低Vac后按现有失锁/holdover逻辑变化，且不得发生非法PWM释放。

不锁时依次查Vac offset、通道映射、相序、幅值门槛、频率、vd/vq和TZ；不要先改PI、theta、90°补偿或alpha算法。

# 7　不控整流软启动测试

## 7.1　PRECHARGE

保持低压限流，且PLL独立测试已通过；GPIO21先保持0至少50ms。

CCS加入预充参数、六路Vdc、最低值、启动状态/计时/失败标志及GPIO命令变量。

GPIO21置1并保持：期望state=PRECHARGE，GPIO22=1、GPIO23=0、GPIO20=0，PWM仍Block。

观察六路电容经预充电阻上升；g_precharge_vdc_min必须等于六路最低值。

最低一路达到g_precharge_done_v后，GPIO23=1并进入BYPASS_WAIT。若超时，失败标志置位，GPIO23/22断开且禁止RUN；先松开GPIO21再排查。

g_precharge_done_v / g_precharge_timeout_ms / g_bypass_delay_ms
g_precharge_vdc_min / g_start_seq_state / g_start_seq_timer_ms
g_start_seq_fail / g_grid_switch_cmd / g_bypass_switch_cmd
g_measurement.vdc_v[0] ... g_measurement.vdc_v[5]

## 7.2　BYPASS_WAIT与RUN

GPIO23闭合后，PWM仍必须Block至少g_bypass_delay_ms。延时结束后仅当PLL就绪、g_switch_alpha≥g_pll_ready_alpha_min、TZ1/TZ2正常且无FAULT，才可RequestRun并释放PWM。

延时期间门极无PWM；GPIO22/23保持1。

全部许可满足后GPIO20=1、系统进入RUN、PWM波形出现。

首次释放使用最低可行母线电压并严格限流；六路Vdc不得异常跌落，电流或波形异常立即STOP/急停。

# 8　STOP与TZ安全回归

分别在PRECHARGE、BYPASS_WAIT和RUN阶段将GPIO21置0并保持超过50ms，使用示波器验证以下固定顺序：

1. PWM立即Block，停止主动开关
2. GPIO23=0，退出预充电阻旁路
3. GPIO22=0，切断三相输入
4. 启动状态清零，回STANDBY，GPIO20=0

安全顺序不可调整 禁止GPIO22/23先断、PWM后封锁；三个阶段必须分别通过。

RUN阶段再进行受控TZ注入：TZ1或TZ2有效后，GPIO30应立即拉低，PWM由硬件OST封锁，系统进入FAULT，GPIO20熄灭且不得自动重启。故障后断功率、放电并复位恢复。

# 9　测试记录与最终放行

每次至少记录日期、测试人员、.out时间/CRC、供电与限流、12路offset、CT1/CT2/Gain、预充参数、PLL关键量、六路Vdc、ISR最大cycles、状态/故障码、GPIO时序及示波器截图。

| 阶段 | 关键验收结果 | 结论 | 记录/截图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Debug全量构建与下载 | 0 errors，确认下载最新Debug输出 | □通过 □失败 |  |
| 上电安全初态 | GPIO20/22/23=0，PWM Block | □通过 □失败 |  |
| 12路ADC offset | 零输入换算接近0，各通道独立 | □通过 □失败 |  |
| Vdc比例 | 多点线性及CT1/CT2/Gain正确 | □通过 □失败 |  |
| PLL | 50Hz、vq小、req=1、alpha≈1 | □通过 □失败 |  |
| PRECHARGE | 六路上升，最低值达到门槛 | □通过 □失败 |  |
| BYPASS_WAIT | GPIO23=1，延时期间PWM Block | □通过 □失败 |  |
| RUN | PLL/TZ/FAULT许可后才释放PWM | □通过 □失败 |  |
| STOP三阶段 | PWM→GPIO23→GPIO22顺序正确 | □通过 □失败 |  |
| TZ故障 | 硬件封锁、FAULT锁存、不自启 | □通过 □失败 |  |

最终放行 全部项目通过且低压重复启停至少5次无异常，才可制定逐级升压计划。每一级均须重新确认Vdc比例、预充时间、电流峰值、旁路瞬态、PLL和TZ保护；不得从低压直接跳到高压满功率。